1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

# INVESTOR  	 	SVBF Praha, U Prioru 1047/8, Praha 6

# PROJEKTANT     	UNIVERS projekt v.o.s.

# Pechova 1595/5, 615 00 Brno

DATUM 		10/2011

Předmětem projektu jsou stavební úpravy ve dvou učebnách v 6.NP internátu na ulici Tučkova 23 v Brně.

Bourací práce:

- odstranění stávající podlahové krytiny z PVC

- demontáž výplní otvorů a meziokenních vložek

- demontáž vnitřních parapetních desek

- vybourání otvoru pro dveře 900x1970 mezi učebnami, překlad I č. 120

- demontáž stávajícího zařízení (zářivky, rozvaděče, umývadla, nefunkční rozvody apod.)

- odstranění bělninových obkladů u umývadel

Stavební úpravy:

- provedení samonivelační podlahové stěrky a osazení nové krytiny z PVC včetně soklových lišt

- osazení nových oken a meziokenních vložek

- okna opatřit reflexní fólií s prostupem tepla 50% (např. Lumar Rex 20 SRHPR)

- osazení nových parapetních desek s větracími hliníkovými mřížkami

- podhled z minerálních desek navazující na stávající dřevěné garnýže, rastr 600x600 mm, výška cca 3100

- osazení nových dveří mezi učebnami

- provedení nových keramických obkladů u umývadel

- osazení nových umývadel a míchacích baterií

- nátěr kovové konstrukce pod parapetními deskami

- nátěr radiátorů (8 ks) a rozvodů topení

- vymalování obou místností

- pro osazení klimatizačních jednotek na střeše bude vybetonován 2x základ 1200x600 mm výšky 100 mm lemovaný úhelníkem 100/100/6

- pro osazení VZT jednotek v učebnách bude proveden SDK kastl (viz řez) umožňující uložení hadice pro odvod kondenzátu)

Kromě výše uvedených prací bude provedena kompletní rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů a osazení klimatizačních jednotek včetně napojení odvodů kondenzátu do stávající kanalizace (hadice DN 20 včetně sifónů a propojovacích tvarovek).

Brno, říjen.2011

Vypracoval:

Ing. Jaromír Krivulčík